- TSG特种设备安全技术规范              TSG 03-2023

- 特种设备事故报告和调查处理导则

Guideline of Report，Investigation and Handling for Special

- Equipment Accident

（征求意见稿）

- 中华人民共和国国家市场监督管理总局颁布

2023年  月  日

- 前    言

2023年5月8日，国家市场监督管理总局（以下简称市场监管总局）特种设备安全监察局（以下特种设备局）下达《特种设备事故报告和调查处理导则》（以下简称《事故报告和调查处理导则》）的修订任务书，并成立了起草工作组。起草工作组在充分调研、研讨和广泛征求意见的基础上，确定《事故报告和调查处理导则》修订的原则、重点内容以及拟解决的主要问题，并且对修订工作进行具体分工，制定修订工作时间表。起草工作组在经过多轮研究、讨论、修改，形成征求意见稿。2023年XX月，市场监管总局发布公告，向社会公开征求意见。起草工作组对照征求到的意见进行修改完善，形成送审稿。2023年XX月，特种设备局将送审稿提交市场监管总局特种设备安全与节能技术委员会审议，起草组根据审议意见进一步修改、完善，形成报批稿。XX年XX月XX日，本规则由市场监管总局批准发布。

《事故报告和调查处理导则》依据《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律、法规、规范的规定，细化事故的定义，厘清分级及调查范围，提出特种设备事故报告的程序、形式、内容及相关的要求，完善事故现场勘查和调查、技术鉴定与评估、事故原因分析、事故调查报告内容等有关规定，规范事故调查报告批复处理、执法文书与统计等要求，提高特种设备事故报告和调查工作质量，促进特种设备安全监察工作的有效落实。

目    录

1  总    则	（1）

2  事故定义、分级及相关事故	（1）

3  事故报告	（3）

4  事故调查组织	（5）

5  事故现场调查	（10）

6  技术鉴定和评估	（14）

7  事故分析与认定	（17）

8  事故调查报告	（20）

9  事故调查报告报批与事故处理	（22）

10  事故调查文书与数据统计	（25）

11  附    则	(26)

附件A  特种设备事故术语与含义	(27)

附件B  特种设备事故、相关事故信息报送表	(34)

附件C  特种设备事故调查报告	(35)

附件D  事故报告和调查处理的一般表式和文书（格式）	(39)

特种设备事故报告和调查处理导则

- 1  总    则

- 1.1  目的和依据

为规范特种设备事故信息报告、调查处理和统计分析工作，确保工作的及时性、科学性与准确性，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》和《特种设备事故报告和调查处理规定》，制定本导则。

- 1.2  适用范围

- 本导则适用于《特种设备事故报告和调查处理规定》范围内特种设备事故的信息报告、调查处理和统计分析等相关工作。

- 1.3  工作机构

- 国家和地方各级市场监管部门，依据本导则开展特种设备事故的信息报告、调查处理和统计分析工作，其委托的特种设备事故调查处理机构，可以承担事故信息报告、事故调查、统计分析的具体工作。

- 1.4  相关术语及含义

- 本导则相关术语及含义见附件A。

- 2  事故定义、分级及相关事故

- 2.1  事故定义及特征

- 特种设备事故定义按照《特种设备事故报告和调查处理规定》确定。

- （1）特种设备事故，是指列入特种设备目录的特种设备因其本体原因及其安全装置或者附件损坏、失效，或者特种设备相关人员违反特种设备法律法规规章、安全技术规范造成的事故；

- （2）导致事故的诱因，属于特种设备本体及其安全装置存在设计、材料、制造缺陷，使用产生损伤、失效隐患，或者附件损坏、失效，称为设备的不安全状态；

- （3）导致事故的诱因，属于特种设备相关人员违反特种设备法律法规规章、安全技术规范的指挥、操作或操作失误，称为人的不安全行为。

- 事故一般表现为伤害人身安全和健康、损坏设备设施或者造成经济损失，导致正常活动（或生产经营活动）暂时中止或永远终止的突发意外事件，通常具有爆炸、爆燃、泄漏、倾覆、变形、断裂、损伤、坠落、碰撞、剪切、挤压、失控、故障或者受困等特征（现象）。

- 2.2  事故分级

- 特种设备事故等级按照《特种设备安全监察条例》划分。

- 自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数或者直接经济损失发生变化的，应当按照变化后的伤亡人数或者直接经济损失重新确定事故等级。其中，事故中的死亡人员应当依据公安机关或者具有资质的医疗机构出具的证明材料进行确定；受伤人员是指按照《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499）判定的重伤人员（含工业中毒），依据具有资质的医疗机构出具的证明材料进行确定。

- 自事故发生之日起超过30日，事故造成的伤亡人数或者直接经济损失发生变化的，原事故等级不变。

- 特种设备事故造成的人员死亡、重伤、轻伤分类，按照GB 6441《企业职工伤亡事故分类》和GB/T 15499《事故伤害损失工作日标准》界定。

- 特种设备事故造成的经济损失，包括直接经济损失和间接经济损失，有关含义见本导则附件A，具体计算方法可参照GB 6721《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》。

- 2.3  特种设备相关事故

- 2.3.1  相关事故范围

- 以下情形不属于《特种设备事故报告和调查处理规定》所称的特种设备事故，但因涉及特种设备，将其作为与特种设备相关的其他安全事故（简称特种设备相关事故）统计分析：

（1）《中华人民共和国特种设备安全法》第一百条规定的特种设备发生事故；

（2）自然灾害、战争等不可抗力引发的事故，例如发生超过设计防范范围的台风、地震等；

（3）人为破坏或者利用特种设备实施违法犯罪、恐怖活动或者自杀的事故；

（4）特种设备作业、检验、检测人员因劳动保护措施不当或者缺失而发生的人员伤害事故；

（5）特种设备具备使用功能前或者在拆卸、报废、转移等非作业状态下发生的事故；具备使用功能前，对于承压类特种设备一般是指制造环节的总体耐压试验前，对于机电类设备一般是指安装验收前，电梯安装除外；

（6）场（厂）内专用机动车辆驶出规定的工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域或在交通道路上发生的事故；

（7）移动式压力容器、气瓶因交通事故且非本体原因导致撞击、倾覆而引发爆炸、泄漏等特征的事故；

（8）火灾等原因引发的特种设备爆炸、爆燃、泄漏、倾覆、变形、断裂、损伤、坠落、碰撞、剪切、挤压等特征的事故；

（9）额定参数在《特种设备目录》规定范围之外的设备，在使用中达到特种设备使用工况而发生的事故；

（10）因市政、建筑等土建施工或者交通运输破坏以及其他等外力导致压力管道破损而发生的事故；

（11）因起重机械索具、可拆分吊具原因而引发被起吊物品坠落的事故。

- 2.3.2  调查处理

特种设备相关事故由事发地人民政府或其指定的有关部门依据有关法律法规进行调查处理，属地市场监管部门按照人民政府要求，配合、参与事故调查处理。

- 3  事故报告

- 3.1  事故报告程序与要求

- 3.1.1  事故发生单位的报告

特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照规定启动应急预案，采取措施组织救援，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。事故发生单位的负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地的县级以上市场监管部门和有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县级以上市场监管部门报告和有关部门报告。

- 3.1.2  事故核实与上报

市场监管部门接到有关特种设备事故报告后，应当立即组织查证核实。属于特种设备事故的，应当立即向本级人民政府报告，并逐级报告上级市场监管部门直至市场监管总局。对于重大事故、特别重大事故，市场监管总局应当立即报告国务院。每级上报的时间不得超过2小时；必要时，可以越级上报事故情况。

- 3.1.3  向同级有关部门的通报

对于一般事故、较大事故，接到事故报告的市场监管部门应当及时通报同级有关部门。对于重大事故、特别重大事故，市场监管总局应当及时通报国务院有关部门。

- 3.1.4  跨行政区域事故的通报

事故发生地与事故发生单位所在地不在同一行政区域的，事故发生地市场监管部门应当及时通知事故发生单位所在地市场监管部门。事故发生单位所在地市场监管部门应当配合做好事故调查处理的相关工作。

- 3.2  事故报告方式与内容

- 3.2.1  事故报告方式

市场监管部门逐级上报事故信息，应当采用快捷便利的通讯方式进行上报，同时通过特种设备事故管理系统进行上报。现场无法通过特种设备事故管理系统上报的，应当在接到事故报告后24小时内通过系统进行补报。

- 3.2.2  事故报告内容

事故报告应当包括以下内容：

（1）事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类；

（2）事故发生初步情况，包括事故简要经过、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失；

（3）已经采取的措施；

（4）报告人姓名、联系电话；

（5）其他有必要报告的情况。

- 3.3  事故续报要求

3.3.1  事故续报的原则

首次报告事故后出现新情况的，以及对事故情况尚未报告清楚的，应当及时逐级续报。

3.3.2  事故续报内容

续报内容应当包括事故发生单位详细情况、事故详细经过、设备失效形式和损坏程度、事故伤亡或者涉险人数变化情况、直接经济损失、防止发生次生灾害的应急处置措施和其他有必要报告的情况等。

3.3.3  事故伤亡人数变化的续报要求

自事故发生之日起30日内，事故伤亡人数发生变化的，应当在发生变化后的24小时内及时续报。

在30日内受伤人员转为重伤的（因医疗事故而转为重伤的除外，但必须得到医疗事故鉴定部门的确认），按照重伤进行报告、统计。超过30日的，不再续报和统计。

在30日内受伤人员死亡的（因医疗事故死亡的除外，但必须得到医疗事故鉴定部门的确认），按照死亡进行报告、统计。超过30日死亡的，不再续报和统计。

失踪超过30日的，按照死亡进行续报和统计。

- 3.4  事故报告格式

特种设备事故、相关事故信息报送表格式应当满足本导则附件B的要求。

对初步确定的事故等级、初步判断的事故原因宜及时进行填报。

- 3.5  事故信息监测与预警机制

各级市场监管部门应当依法组织制定特种设备事故应急预案，完善事故信息监测、预警与响应机制：

（1）建立应急值班制度，并向社会公布值班电话，接收特种设备事故和突发事件信息报告；

（2）建立特种设备突发舆情事件监测、报告网络体系，纳入突发事件应急管理体系；

（3）建立特种设备突发事件预警机制，设立预警级别划分标准，按照分级管理权限进入预警程序，采取预警行动、预控措施和应急响应措施。

- 3.6  相关事故信息收集与上报

本导则2.3.1条款规定的特种设备相关事故，以及特种设备突发事件信息，事故发生地市场监管部门应当及时予以收集，并且参照本导则规定逐级上报直至市场监管总局。格式可以参照附件B的要求。

- 4  事故调查组织

- 4.1  事故现场保护

事故发生后，事故发生单位和相关人员应当针对事故现场的具体情况和周围环境，按照当地人民政府及有关部门应急救援和善后处置工作的要求，划定事故现场保护区的范围，落实专门人员，妥善保护事故现场以及相关证据，及时收集、整理有关资料，为事故调查做好准备；必要时，应当对设备、场地、资料进行封存，由专人看管，事故现场经批准方可进入，无关人员不得随意进入事故现场。

在事故调查组未进入事故现场勘查之前，保持现场的原始状态。因救援和应急道路开通需要移动事故现场物品的，应当经当地人民政府及有关部门的批准，并做出标记。任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

- 4.2  调查分级与分级负责

特种设备事故调查工作应当按照《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》和《特种设备事故报告和调查处理规定》等规定，实行分级负责。特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查；重大事故由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查；较大事故由省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查；一般事故由设区的市级特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

根据特种设备事故调查工作的相关规定，事故调查工作应当坚持“政府领导，分级负责”的原则，市场监管部门应当与相关部门建立事故调查工作机制，落实“谁主管，谁负责”、专业监管与行业监管相统一的要求，对本地区发生的特种设备事故进行调查。

国家和地方各级市场监管部门接到事故报告后，经过现场初步判断，无法确定为特种设备事故的，应当及时报告当地人民政府和上级市场监管部门，由人民政府或者其指定的部门组织事故调查组进行调查。各级人民政府组织调查的涉及特种设备的生产安全事故，本级市场监管部门应当派人参与调查。

- 4.3  成立事故调查组

（1）特种设备事故现场应急处置工作结束，事故场地安全秩序恢复后，设区的市级以上市场监管部门应当根据特种设备事故定义与分级的规定，对事故级别进行研判，确认特种设备事故等级，并根据事故调查处理工作权限，及时报请本级人民政府批准成立事故调查组，会同有关部门和单位组织开展事故调查处理工作；

（2）经过事故现场判断，因客观原因暂时无法确定是否为特种设备事故的，设区的市级市场监管部门应当及时报告本级人民政府和上级市场监管部门，并按照本级人民政府的意见进行相关工作；

（3）由市场监管总局负责组织事故调查组开展事故调查的，会同国务院有关部门组成事故调查组，并且报告国务院批准，开展事故调查工作；由地方设区的市级以上市场监管部门负责组织事故调查组开展事故调查的，会同本级人民政府有关部门组成事故调查组，并且报告本级人民政府批准，开展事故调查工作。

根据事故调查处理工作需要，组织事故调查的市场监管部门，应当提请事故发生地人民政府及有关部门派员参加事故调查。有关部门和单位一般包括应急管理、公安、工会、行业主管部门等，必要时可邀请当地纪委监委派员参加；

（4）调查组组长由负责组织事故调查的市场监管部门负责人或者指定的人员担任。

- 4.4  事故调查组织变更

对于跨区域发生、事故调查处理情形复杂、舆论关注和群众反响强烈的特种设备事故等情况，上级市场监管部门可以对事故调查进行挂牌督办，必要时可以提级组织事故调查组开展事故调查。

自事故发生30日内，因事故造成的伤亡人数或者直接经济损失发生变化等导致事故等级发生变化的，事故调查组应立即向负责组织事故调查的市场监管部门报告。负责组织事故调查的市场监管部门应立即向上级市场监管部门报告，上级市场监管部门可以会同本级政府有关部门重新组织事故调查组进行事故调查，也可以经本级人民政府批准，委托下级市场监管部门继续组织进行事故调查。

自事故发生之日起超过30日，事故造成的伤亡人数或者直接经济损失发生变化的，按照原事故等级组织事故调查。

- 4.5  简易程序

经过对事故现场初步判断，对无重大社会影响、无人员死亡且事故原因明晰的特种设备一般事故和较大事故，负责组织事故调查的市场监管部门，可以将事故现场初步情况以及拟组织事故调查组开展事故调查等情况形成报告，报本级人民政府批准后，由市场监管部门独立开展事故调查工作。

必要时，经本级人民政府批准，可以委托下级市场监管部门组织事故调查，形成事故调查报告，报请同级人民政府批复。

- 4.6  事故调查组职责

事故调查组应当履行以下职责：

（1）查清事故发生单位概况和事故发生前的特种设备状况；

（2）查明事故经过（含应急救援情况）、人员伤亡、特种设备损坏、直接经济损失情况以及其他后果；

（3）分析事故原因；

（4）认定事故性质和事故责任；

（5）提出对事故责任单位和责任人员（以下统称责任者）的处理建议；

（6）总结事故经验教训，提出防范类似事故的预防措施和整改措施建议；

（7）提交事故调查报告；

（8）整理并且向组织事故调查的市场监管部门移交有关事故调查的资料。

- 4.7  事故调查组组成与职责

事故调查组根据需要，一般可设综合组、管理组、技术组等工作小组。事故调查组实行组长负责制，组长主持事故调查组工作。各工作小组组长由事故调查组组长指定。各工作小组在工作中应当服从事故调查组组长的指挥，相互支持配合，及时完成事故调查工作。各工作小组职责如下：

（1）综合组，主要负责事故调查过程中与各个部门单位的协调工作，负责与事故发生地人民政府和相关部门沟通工作，按照规定发布事故信息，配合管理组、技术组开展事故调查、人员询问、会议组织、安排事故调查过程中的保障等工作。

（2）管理组，主要负责管理方面的原因调查、取证，查明导致事故发生的管理方面的原因、应急处置情况、相关人员活动情况、事故造成的人员伤亡和直接经济损失，认定事故相关责任，提出管理方面的事故分析意见或者报告，提出管理方面的事故预防措施和整改建议，汇总整理事故调查工作资料，完成事故调查报告初稿，整理移交事故调查资料。

（3）技术组，主要负责技术方面的原因调查、取证、原因分析工作，提出必要的技术鉴定需求，在技术分析的基础上查明事故发生过程，分析事故的技术原因，提出技术方面的事故分析意见或者报告，提出技术方面的事故预防措施和整改建议。

- 4.8  事故调查组各组长职责

调查组组长以及各工作小组组长职责如下：

（1）调查组组长，负责组织事故调查处理工作，确定调查组各工作小组组长、成员及其分工，组织召开调查组工作会议，督促、协调各工作小组的工作，在出现意见分歧时，做出判定，提出结论性意见；确定事故信息发布的内容，召集调查组审核涉嫌犯罪的证据资料，负责落实技术鉴定和直接经济损失评估工作，主持审议事故调查报告，负责向组织事故调查的市场监管部门汇报，按照规定期限组织完成事故调查工作；

（2）综合组组长，由具有安全管理工作经验的行政人员担任，负责综合组的工作，在事故调查过程中负责与相关部门协调，按照规定发布事故信息，安排人员询问，会议组织、事故调查过程中的后勤保障等工作；

（3）管理组组长，由具有安全管理工作经验的行政人员担任，负责管理组的工作，组织管理组对事故在管理等方面的原因调查、取证工作，完成事故应急情况调查，提出管理方面的事故分析意见或者报告，结合技术组等方面的调查意见，组织起草事故调查报告；

（4）技术组组长，由具有特种设备专业技术工作经验的人员担任，负责技术组的工作，组织技术方面的原因调查、取证，完成现场勘查报告，提出必要的技术鉴定需求，提出技术方面的事故原因分析意见，提出技术方面的事故预防措施和整改建议，组织完成技术调查分析意见或者报告。

- 4.9  事故调查组成员一般要求

事故调查组成员（含调查组所聘请的专家）应当符合《特种设备事故报告和调查处理规定》的条件要求，应当具有特种设备事故调查工作所需要的知识和专长，与事故发生单位及相关人员不存在直接利害关系

根据事故调查工作需要，事故调查组可以聘请有关专家参与事故调查，所聘请的专家应当具备特种设备安全监督管理、生产、检验检测或者科研教学等相关工作经验。设区的市级以上市场监管部门可以根据事故调查工作需要，组建特种设备事故调查专家库，定期开展教育培训和专题研究，选用专家库成员参与事故调查。

事故调查组成员应当服从调查组组长领导，在事故调查工作中正确履行职责，诚信公正，遵守事故调查组的纪律，不得泄露有关事故调查信息。

事故调查过程中，发现调查组成员与所调查的事故有直接利害关系时，调查组应当予以调整。

- 4.10  事故调查组权限

事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料。有关单位和个人不得拒绝，并对所提供情况和文件、资料的真实性负责。

事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问。

- 4.11  事故调查机构

- 4.11.1  机构职责

特种设备事故调查机构，可以承担以下工作：

（1）协助调查组开展特种设备事故相关的技术分析工作；

（2）协助委托部门开展特种设备事故信息的接报工作，并且做好事故报告、续报、结报工作的监督和事故统计工作；

（3）协助开展与事故调查有关部门沟通协调工作，做好事故调查前的准备、事故调查中的协调或者参与事故调查处理工作、事故调查后的统计分析、资料归档等工作；

（4）协助委托部门开展组织事故调查人员、专家的教育和培训，开展事故预防的专题调查研究；

（5）协助委托部门开展事故档案的管理工作，建立事故数据库，定期做好事故情况统计分析，研究提出特种设备事故预防措施；

（6）接受委托部门交办的其他事项。

- 4.11.2  人员条件

- 主要管理人员应当具有特种设备专业领域工作经验，主要技术人员应当具有工程师以上职称或者特种设备检验师以上资格。

- 5  事故现场调查

- 5.1  基本要求

- 5.1.1  调查组会议

事故调查组经本级人民政府批准成立后，组织事故调查的市场监管部门应当及时召开第一次事故调查组成员会议，明确调查工作思路和任务，落实工作要求。

会议内容包括：通报事故调查组成立以及批示情况及事故现场初步勘查情况，组织讨论事故调查工作方案、宣布调查纪律和要求，并对调查组成员进行分工等。

- 5.1.2  调查内容

现场调查工作内容一般应当包括：查封事故现场，现场情况了解、现场询问、现场勘查、资料查阅、证据审查和现场保护等工作，必要时进行相关技术鉴定和直接经济损失评估。

- 5.1.3  调查程序

事故调查工作程序如下：

（1）成立事故调查组；

（2）明确各工作小组及其分工，确定调查工作计划；

（3）查封与事故相关的设备、场地、财务等相关资料，提出监控事故责任人员、保护重要证人的建议；

（4）开展事故现场调查工作；

（5）分析事故发生的原因，认定事故性质；

（6）认定事故责任，提出对事故责任者的处理建议；

（7）提出事故预防措施和整改建议；

（8）汇总调查资料，形成事故调查报告；

（9）整理移交事故调查资料。

采取行政强制措施时，其程序应当符合《中华人民共和国行政强制法》。

- 5.1.4  材料收集

事故调查组应当坚持实事求是，尊重科学，按照事故调查工作方案规定的内容和时限，围绕事故原因、性质、类别、责任等方面，及时、全面、客观、规范开展事故调查和证据收集工作。依法收集制作物证、书证、视听资料、电子数据、检验报告、鉴定意见、勘验笔录、检查笔录等证据材料。证据材料应为原件，确实无法提供原件应作有关不能提供原件的说明。

事故调查组在证据材料收集完成后，应当组织有关人员开展证据审查。

- 5.2  现场勘查注意事项

事故调查组成立后，调查组应当尽快组织有关人员开展现场初步勘查工作，参加事故调查处理的部门和单位应当相互配合，严格履行各自职责。核实前期现场保护状况，发现事故现场存在危及安全生产的紧急险情时，应当责令事故发生单位立即暂时停止作业或停止使用有关设备、设施和场所，并从危险区域撤出作业人员。在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，应当采取先行登记保存措施，查封与事故相关的房屋建筑、设备设施、场地作业、生产作业文件、财务管理、生产运行过程视听资料、电子数据等相关资料，对证据进行登记保存。并提出监控事故责任者、保护重要证人，避免相互接触等建议。

采取行政强制措施时，其程序应当依照《中华人民共和国行政强制法》第二十四条的相关规定执行。如查封设备、查封资料、提取样品等。

参加事故调查处理的部门和单位应当相互配合，严格履行各自职责。事故调查组应当明确规定现场勘查纪律，任何人不得擅自移动事故相关设备，不得隐匿、毁灭有关资料、物品，不得伪造或者故意破坏事故现场。现场勘查人员应当明确分工，服从指挥，按步骤进行勘查取证。

- 5.3  现场情况了解

现场情况了解应当包含以下内容：

（1）现场基本情况，包括事故发生的单位、时间、地点，事故发生的经过情况，事故的应急处置情况，人员伤亡情况，人员持有特种设备有关证书情况，事故发生时涉事人员的岗位职责情况，涉事特种设备的注册登记、检验等情况；

（2）听取有关人员的介绍，巡视现场，了解事故现场的整体情况；

（3）直接询问当事人和报案人，掌握重要现场知情人员，并且做好记录；

（4）检查事故现场保护情况，围出警戒区域，有重点地从宏观和微观对事故现场及事故设备拍照、录像或绘制现场简图，做出标志，记录现场了解的有关情况，调阅现场影像资料。

- 5.4  现场询问

现场询问工作主要步骤如下：

（1）根据了解的事故初步状况，确定和落实事故调查的区域、对象、问题和询问顺序，并且注意各小组相互之间的衔接与配合；

（2）了解被调查询问对象的岗位职责、与事故关联的基本情况，拟定调查询问提纲，确定询问的方式方法，落实询问地点和时间；

（3）根据调查的目的和对象，指定现场询问人员和记录人员，做好分工和准备；

（4）询问有关当事人时，具有执法资格的询问人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件，事故调查组技术专家可以配合询问。按照调查询问提纲的内容，询问并记录事故单位项目建设、施工管理、事故发生前后设备及工艺的变化、事故发生顺序、现场目击状况、现场人员情况、设备运行异常变化情况以及与事故有关联的其他情况；

（5）询问结束时，询问笔录应当交被询问人逐页核对，笔录如有差错、遗漏，应当允许其更正或者补充。涂改部分应当由被询问人签名、盖章或者以其他方式确认。经核对无误后，其笔录应当经事故调查人员询问人、记录人和被询问人签名或者捺指印，留存身份证明材料并签字确认。被询问人拒绝签名和捺指印的，应当在笔录中注明。有条件的，可对询问过程录音、录像；

（6）询问结束后，询问笔录还应当由事故调查组熟悉情况的调查人员，对证据内容的关联性、合法性进行核查，确认记录的有效性。

- 5.5  现场勘查

- 5.5.1  基本要求

（1）现场勘查应当坚持及时、全面、细致、客观地原则，查明事故现场人员、机械（设备）、物质、环境在事发前的状态和事故发生的过程以及造成的后果，依法搜集物证、访问知情人、调取相关证据资料；

（2）现场勘查和物证收集。事故现场勘查的程序大体上可分为三个阶段：准备阶段、勘查阶段和综合整理阶段。

现场勘查时，对事故现场内的痕迹、物品，破损部件、碎片、残留物、致害物的位置等，应当做出醒目标示，以便引起注意。

需要移动物品或取下物证时，导致位置和原始状态变化的，应当从不同角度进行拍照记录保存证据。

现场勘查后，被移动物品的残余物应置于原始状态，必要时要修复、重新拍照，以照片形式予以保存，并根据事故调查的需要决定是否将痕迹物证提交有关部门做技术鉴定；

（3）现场勘查记录。在现场勘查过程中，应当采取现场照相或者录像、录音，制作现场勘验笔录和绘制现场图等方法，全面规范做好现场情况记录，保持原始记录全面、清晰、准确。观察检测结果、数据和计算也应予以记录。

- 5.5.2  现场勘查内容

根据事故调查需要，现场勘查工作一般包含但不限于以下内容：

（1）事故现场破坏情况的调查。调查、测量并且记录设备及系统的总体损坏情况、周围建筑物及其它破坏情况与范围，以及可能被清除或者损坏的痕迹，绘制事故现场示意图、伤亡者位置图，对事故现场进行拍照摄像等取证工作，必要时还应当绘制模拟工艺流程图等；

（2）设备本体失效或者损坏情况（包括设备整体、失效部位、残骸）的调查。调查爆炸、爆燃、泄漏、变形、断裂、损伤、碰撞、剪切、挤压、故障等部位形状、尺寸、内外表面情况、故障代码等，测量并且记录其位置、方向等数据，同时做好关键部位、故障代码等保护和取证工作；

（3）安全附件、安全保护装置、附属设备失效或者损坏情况的调查。测量并且记录其位置、方向、失效或者损坏的情况，对重要部位做好拍照摄像取证，并做好保护；

（4）现场伤亡人员情况的调查。调查死亡、重伤、轻伤人数，伤亡状况及其基本情况，受伤住院治疗人员病情变化情况，个人防护措施状况，事故发生前受害人、肇事者的身体状况等；

（5）收集参与事故应急救援相关部门对事故现场处置的有关资料；

（6）必要时，对当事人或者见证人员提供的情况进行现场比对核实。

- 5.5.3  勘查报告

通过观察和询问，反复研究、整理技术资料和痕迹物证等鉴定结果，整理现场勘查记录，弄清事故发生、发展时间，涉及的现场范围、伤亡人员的位置以及事故发生后现场、设备与工艺以及环境的变动等及环境的变动情况，做出勘查结论，写出现场勘查报告。

- 5.6  资料查阅

- 5.6.1  基本要求

事故调查组应当查阅事故发生单位安全管理和技术工艺管理方面的资料，地方人民政府及相关部门和单位制定的关于安全管理方面的法规政策等文件。查清事故发生单位及相关人员的职责分工、规章制度、人员教育培训、项目建设投资、设备使用管理等情况。查明事故发生过程中，事故发生单位及相关人员、设备、工艺等安全技术工艺执行状况，全面收集事故相关单位及相关人员的履职尽责情况。

- 5.6.2  安全管理资料

- 事故调查组应当审阅以下资料：

- （1）事故发生单位的营业执照或者相关的法定资质文件；

- （2）事故发生单位的安全管理制度、岗位责任制，应急预案及演练情况；

- （3）事故发生单位负责人、特种设备安全管理人员、特种设备作业人员以及相关人员的教育培训情况及其有关资质的证书；

- （4）事故发生单位质量安全总监或安全总监、质量安全员或安全员岗位设置情况，质量安全总监或安全总监职责、质量安全员或安全员守则制定情况；

- （5）事故涉及的工程、经营项目承发包合同以及安全生产管理协议书；

- （6）事故发生单位的厂房、场所、设备租赁合同以及安全生产管理协议书；

- （7）事故涉及的项目建设单位、设计、施工、监理等单位资质、管理过程等情况；

- （8）当地人民政府及有关部门对事故发生单位、相关人员和工程项目立项审批、运营监管、日常安全管理等监管情况；

- （9）伤亡人员和现场相关人员的姓名、职务身份、技术状态证明材料（含身份证）；

- （10）伤亡人员健康状况、医院诊断书、死亡证明书、医学鉴定报告或者尸检报告；

- （11）伤亡人员劳动聘用合同或者相关单位用工证明；

- （12）其他有助于开展事故调查处理的相关资料。

- 5.6.3  技术管理资料

事故调查组应当查阅与事故相关特种设备生产、经营、使用、充装、检验、检测、采购、租赁、运行管理等档案资料情况。根据事故调查需要，一般包含但不限于以下内容：

（1）生产方面：设计文件、制造出厂资料和安装、改造、修理等资料；

（2）使用和充装方面：生产操作工艺文件资料、运行记录、自行检查记录（报告）、充装资料、维护保养记录、安全附件及仪表校验（检定）记录、使用登记证等；

（3）检验、检测方面：监督检验和定期检验的报告与记录；

（4）采购、租赁方面：设备及其相关主要零部件采购或者租赁合同、验收记录；

（5）运行管理方面：操作规程及其运行、操作记录、检查维修记录，作业人员现场安全防护等有关情况；

（6）事故发生时，伤亡人员和现场相关责任者人员开始工作时间、工作内容、工作量、作业程序、操作时的动作（或位置）、工作场所监控视频、通话语音记录及操作日志记录；

（7）其他有助于开展事故调查处理的相关资料。

- 6  技术鉴定和评估

- 6.1  技术鉴定

事故调查过程中，可以聘请具备专业技术能力的专家组成专家组进行技术分析。通过现场调查、技术分析还不能确定事故原因，需要通过技术鉴定来为判定事故发生条件及事故原因提供技术支持时，应当委托具有鉴定能力的技术鉴定单位进行技术检验、试验和鉴定（以下统称技术鉴定）。

- 6.1.1  鉴定组织和委托

聘请专家进行技术分析的，原则上由组织事故调查处理的市场监管部门明确专家组负责人、需要进行技术分析的工作内容和时限要求。事故调查组认为需要进行技术鉴定的，委托单位进行的，由组织事故调查处理的市场监管部门向受委托单位出具委托书，明确委托技术鉴定的内容和时限要求。委托专家组进行技术分析的，专家组成员应不少于3人，并在其中指定1名专家组负责人。

- 6.1.2  被委托单位及专家组要求

被委托单位或专家组应当按照客观公正和实事求是的原则，依据有关法律、法规和相关技术标准，根据被委托事项的内容和时限要求，完成技术鉴定（技术分析）工作，出具技术鉴定（技术分析）报告，保证技术鉴定（技术分析）结论的科学性、公正性。

被委托单位或专家组应当遵守事故调查保密要求，对所调阅的相关材料，涉及被调查单位商业秘密或者个人隐私的，应当履行保密义务；未经事故调查组同意，不得对外公布技术鉴定结论和事故相关情况。

必要时，协助事故调查组对需要检验、检测、分析的相关物证（样品）进行提取、封存并妥善保管。

- 6.1.3  鉴定内容

从人员条件、设备质量、材料使用、运行工况、环境状态等方面，对事故发生的相关因素进行鉴别与判断。

（1）承压类特种设备，主要对被损坏以及对事故发生产生直接影响的承压部件、连接部件、密封元件、安全附件、安全保护装置、机械载荷、介质环境、热载荷因素，基于材料学、腐蚀与防护、化工工艺、力学、监（检）测诊断技术等相关基础，结合承压设备设计、制造、安装、检验等相关专业知识，综合承压设备运行、检修相关经验，进行分析计算、检验检测、事故模拟、评估鉴定，重点核查设计规范性、安全附件及防护装置功效、事故发生时的运行状况，确定材料性能、结构强度与刚度、失效机理与模式等内容；

（2）机电类特种设备，主要对被破坏以及对事故发生产生直接影响的承载结构、驱动机构、传动机构、制动装置、电气控制、柔索系统、主要连接零部件、安全保护装置等，基于材料、力学、电气控制、监检测技术等相关基础，结合机电设备设计、制造、安装、检验等相关专业知识，综合机电设备运行、检修、使用相关经验，进行分析计算、检验检测、事故模拟、评估鉴定，重点核查设计规范性、安全附件及防护装置功效、事故发生时的运行工艺状况，确定材料性能、结构强度、失效机理与模式等内容。

- 6.1.4  现场取样

现场取样前，事故调查组应根据技术信息分析与现场勘查情况，制定取样方案，方案至少应包括取样管理程序，取样条件准备、取样方法、样品溯源，样品传递、样品保存等要求，准备现场取样所需设施、工具、器具等。

当现场具备取样条件时，在事故调查组或者被委托的专业技术鉴定机构鉴定人员指导下，采用符合现行国家有关技术标准规定的取样方法，按程序对需要技术鉴定的样品进行取样、编号、登记，实时做好记录，记录所用的取样的日期、时间、地点、取样方法、取样人员与取样设备，标识取样位置示意图或其他等效方法，保证样品可追溯，并且对所取样品予以保护处理。取样时必须有事故调查组的2名及以上人员在现场监督并且作出标记，进行封存。必要时，可采用摄像、录音、拍照等方式记录现场取样过程。

样品及相关技术鉴定材料需要运输、接收、处置、保护、储存、保留、处理或归还时，应该保证样品的完整性（防止样品变质、丢失、污染或损失）和可追溯性。送达过程应当记录送达人、送达时间、接收人、接收地点、接收时间等交接过程信息。提取的样品及相关技术鉴定材料应当留样备份，专人保管，保管时间至少要保存至事故调查结束后并移交事故调查组或相关单位。

- 6.2  经济损失评估

- 6.2.1  评估组织和委托

事故调查组可以根据相关技术资料直接确定事故直接经济损失；事故调查组认为需要对事故造成的直接经济损失进行评估的，应当提出委托的项目、要求和被委托单位，由负责组织事故调查的市场监管部门书面委托。

对有人员伤亡的事故，可参照GB 6721《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》进行估算，并且还应当评估事故应急救援等费用。

被委托单位应当遵守事故调查组工作纪律，妥善保管相关资料，客观公正地出具直接经济损失评估报告。

- 6.2.2  评估范围

事故直接经济损失的评估范围包括：人身伤亡后支出的费用（含医疗费用（含护理费用）、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资）、善后处理费用（含处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用）、财产损失价值（固定资产损失价值、流动资产损失价值）等。

- 6.3  应急救援评估

- 6.3.1  评估组织实施

必要时，事故调查组管理组应当单独设立应急处置评估组，专职负责对事故单位应急处置工作进行评估。

应急处置评估组应当听取事故单位应急响应及应急处置情况说明，开展事故现场勘查，查阅相关文字、音像资料和数据信息，询问事故有关人员；必要时，组织专家论证，或者委托相关机构进行技术鉴定。

- 7  事故分析与认定

- 7.1  证据审查

- 7.1.1  审查要求

在事故调查过程中，事故调查组应当及时组织事故调查人员，必要时约请有关专家，对现场调查收集到的各种证据材料，进行核查、对比、鉴别和分析，对证据的合法性、客观性、关联性进行审查、核实和认定，确认相关证据事实，认定对事故原因和事故性质的证据能力及证明力。

通常事故调查涉及的证据形式主要有：物证，书证，言词证据，勘查、检查、实验笔录，鉴定意见，视听资料，电子数据等。

- 7.1.2  审查内容

（一）合法性审查。审查时应当审查判断收集证据的手段、程序是否合法。审查判断证据是否具备法定形式，手续是否完备。证据的形式、来源以及证据的收集和运用必须符合相关法律的规定，才能确定证据材料具备证据能力。

（二）客观性审查。审查时应当查对核实证据材料之间是否存在主观与客观相互矛盾、似是而非等不确定现象；查明证据材料所证明的内容与事故事实是否相互印证、协调一致；判定其所反映的事故事实情况是否符合逻辑规律，科学合理；

（三）关联性审查。审查时应当判定证据材料与事故事实之间是否存在内在客观联系，理清其与事故发生发展过程的作用程度是具有因果关系，还是直接或间接关系；并通过分类、排列、对比、组合、印证等综合分析，查清证据材料之间是否存在相互关联支撑作用，查明证据材料之间以及其与事故后果之间作用的主次关系，所表明的事故之间的客观联系系统、充分、完整。

- 7.2  原因分析

- 7.2.1  组织实施

事故调查组应当在技术组完成事故技术分析报告、管理组完成事故管理调查报告后，由调查组组长主持，召开事故调查组全体成员会议，分析事故原因、认定事故性质和事故责任，必要时邀请有关专家参加。调查组组长也可以先行召开各小组组长会议，进行有关事项协商。

调查组成员对事故成因有不同意见时，调查组组长应当予以认真研究，必要时可以委托有关技术组织、技术机构或者专家进一步分析、论证。不同意见仍然需要保留时，在事故调查报告中应当如实陈述。

- 7.2.2  分析要求

事故调查人员应当通过对事故现场调查获取的证据资料进行审查判定，确认引发事故的时刻、位置、征兆、状态、痕迹等事实证据，找出导致事故发生、演变过程中各种事件或因素之间的因果关系和逻辑关系，按照对事故发生、发展以及后果作用的程度，查明事故发生的直接原因、间接原因、主要原因和次要原因。

- 7.2.3  原因定位

直接原因是物的不安全状态、人的不安全行为或者不安全环境等因素对事故发生的作用程度，直接引起设备失控或者失效的因素；间接原因是形成事故直接原因的基础因素。事故直接原因事故是导致事故发生的具体行为、事件或条件造成，间接原因一般有多个不安全行为或者不安全条件和管理缺陷等因素造成，主要有社会环境、安全管理以及个人因素等。

同时，根据事故发生的因素或事件对事故后果作用的主次程度，事故原因还可分为主要原因和次要原因。对事故后果起主导和决定作用的事件或者因素为事故的主要原因。对事故后果起次要作用的其他影响事件或者因素为次要原因。一般事故的次要原因可能有若干个，按照其对事故后果作用的大小进行排序。

- 7.3  事故性质认定

事故性质分责任事故和非责任事故。

责任事故是由于人在特种设备生产、检验、使用等活动中不执行有关法规、规章和管理制度，存在违规、违章和违反劳动纪律等失职、渎职行为而导致的事故；

非责任事故是由于自然界的因素而造成的不可抗拒的事故和受科学技术条件限制而发生的难以预料的事故，包括自然事故和技术事故。

在事故性质认定中应该依据《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》和《特种设备事故报告和调查处理规定》，根据事故调查的情况，认定事故性质。

- 7.4  事故责任认定

- 7.4.1  认定依据

特种设备生产、经营、使用单位应当遵守《特种设备安全法》和其他相关法律、法规的规定，依法履行法定的责任义务。如果实施了违反《特种设备安全法》等相关法律法规的规定行为，造成事故的，应当承担相应的法律责任。

- 7.4.2  认定要求

事故调查人员应当依据事故发生单位及相关人员的法定责任义务范围，对照事故原因分析过程中确认的相关事实证据，查清与事故的直接原因与间接原因、主要原因与次要原因之间的相关性和因果关系，查明其主观方面的故意或者过失因素和客观方面违反行为对事故发生的因素或事件或者后果所起的作用程度，对照《特种设备安全法》等相关法律法规对相关者的法律责任进行认定，提出依法追究相关者法律责任的建议。

- 7.4.3  责任分类

（一）责任主体

特种设备安全责任者是指因应当履行特种设备相关法律法规规定责任义务而未履行或部分履行造成不利法律后果，而应当承担责任的自然人或者组织，即责任单位或者责任者，也称责任主体。其范围包括取得许可从事特种设备生产、经营、使用和检验检测活动的单位和个人，以及未经许可擅自从事相应活动的法人、组织和自然人，相关人民政府及负有监管职责的部门等。

（二）责任类型

根据特种设备事故相关人员违法行为违反相关法律法规的性质，分为刑事责任、行政责任和民事责任。

根据事故发生单位及相关人员违法行为对事故发生或者后果所起的作用程度分为全部责任、主要责任、次要责任，全部责任者是指对事故后果起全部作用的人员或者单位。主要责任者是指对事故后果起主导和决定作用的人员或者单位，可以是一个也可以是多个。次要责任者是指对事故后果起次要作用的人员或者单位，可以是一个也可以是多个。

（三）责任单位或者责任者伪造或者故意破坏事故现场，毁灭、伪造或者隐匿证据，瞒报或者谎报事故等，致使事故责任无法认定的，应当承担全部责任。

- 7.5  事故责任追究建议

国家实行特种设备事故责任追究制度，依照《特种设备安全法》和有关法律、法规的规定，追究特种设备事故责任单位和责任者的法律责任。事故调查组应当根据责任者承担的责任性质和类型，按事故责任单位和相关人员顺序，分别提出以下事故责任追究建议：

（一）刑事责任，责任者被认定为违反刑事法律规范涉嫌犯罪的，应当移交司法部门依法追究其刑事责任；

（二）行政处罚，责任者被认定违反行政法律规范尚不构成犯罪或者已构成犯罪尚不够刑事处罚的事故责任单位和责任者应当承担法律后果的，依法给予其行政处罚；

（三）行政处分，责任者被认定违反行政法律规范尚不构成犯罪或者已构成犯罪尚不够刑事处罚的事故责任单位和责任者应当承担法律后果的，依法给予其行政处分；

（四）民事赔偿，事故发生单位和责任者因发生特种设备事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任。

- 7.6  事故防范和整改措施

事故调查组应当在原因分析的基础上，从技术、教育培训、管理和应急处置等方面，针对事故责任单位和人员、监督管理部门和人员、社会公众以及法规、标准制定等方面，总结经验教训，提出有效的事故防范和整改措施建议，具体包括以下内容：

（1）技术方面，针对设备的不安全因素，改善生产条件、生产工艺和技术措施等，提高设备本质安全水平；

（2）教育培训方面，针对人的不安全行为，强化日常宣传教育、培训演练，采取必要的方法和措施，增强安全意识和技能等；

（3）安全管理方面，针对特种设备特点，完善特种设备安全管理制度，明确岗位责任，配置安全管理机构和人员，完善安全操作规程，完善应急预案、保证安全生产投入，落实安全检查机制、改进检验检测方法、制定或者修改相关标准法规、健全监管机制等。

- 8  事故调查报告

- 8.1  事故调查报告

- 8.1.1  事故调查报告内容

（1）事故基本情况；

（2）事故发生单位及设备概况；

（3）事故发生过程及应急救援情况；

（4）人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况；

（5）事故原因及性质；

（6）责任认定及处理建议；

（7）事故防范和整改措施。

- 8.1.2  事故调查报告形成

事故调查组应当在原因分清、责任认定的基础上，由管理组汇总整理事故调查资料（必要时可由调查组长先行召开小组长会议，汇集各小组意见），形成事故调查报告初稿后，召开事故调查组全体会议，对事故调查报告初稿进行讨论、修改，形成事故调查报告。

实施简易程序时，事故调查组也应当在原因分清、责任认定的基础上，召开事故调查组全体会议，对事故调查报告进行讨论、修改，形成事故调查报告。

事故调查报告具体格式和编写说明见本导则附件B。

- 8.2  事故调查相关资料

- 8.2.1  资料内容

（1）事故基本情况表；

（2）调查组人员名单；

（3）调查组成员的不同意见；

（4）有关证据资料；

（5）其他所必需的材料。

有关证据资料，包括现场勘查记录、技术鉴定报告，重大技术问题鉴定结论、检测检验报告、人员伤亡证明、调查笔录、物证和证人证言、直接经济损失文件、相关图纸照片、视听资料、电子数据等有关资料和文函，事故调查重要会议纪要或者记录等。

- 8.2.2  资料形成

事故调查组应当整理事故调查过程中用于支持调查报告结论所必需的有关证据资料及其他材料。

事故调查组全体成员签名后形成专页，同时应当填写《事故基本情况表》并且由调查组长签名。

事故调查组成员的不同意见可以单独形成专页并由本人签名。

事故调查相关资料所包含的人员签名、有关证据资料和其他材料中有保密要求的，应当依法保密。

- 8.3  报告制作数量

事故调查报告及相关资料制作数量应当满足报批、送达和存档要求。

- 8.4  事故调查报告提交

事故调查组在完成事故调查报告后，应当及时向负责组织事故调查的市场监管部门提交事故调查报告和事故调查相关资料，经完整性审查同意后，事故调查工作方可结束。

- 8.5  事故调查报告审核

- 8.5.1  审核实施

组织事故调查处理的市场监管部门，在接到事故调查组的事故调查报告、拟向本级人民政府提出事故调查报告报批申请前，报相关部门开展完整性审核，提出审核意见。

审核时，对事实清楚、证据充分、定性准确、适用依据正确、程序合法、处理适当的，应当提出同意调查处理报告的意见；对定性不准、适用依据错误、程序不合法、处理不当的以及对事实不清、证据不足的，应当对事故调查组提出追加事故调查要求。

- 8.5.2  审核内容要求

对事故调查报告完整性审核的主要内容包括：

（1）事故调查组组成是否合法，参与调查的人员是否符合规定要求；

（2）组织事故调查程序是否合法；

（3）事故的基本情况、事故发生演变的事实是否清楚，相关原因分析、责任认定的证据是否合法充分；

（4）适用法律、法规是否准确，裁量基准运用是否适当；

（5）对相关责任单位和人员的处理建议是否超越本机关法定权限；

（6）事故调查报告及有关证据资料是否完备、规范；

（7）事故调查报告中相关责任单位和人员违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关；

（8）其他依法应当审核的内容。

- 8.6  事故调查时限

按照《特种设备事故报告和调查处理规定》要求，特种设备事故调查期限为60日。特殊情况下，经过负责组织事故调查的市场监管部门批准可以延长，延长的期限最长不超过60日。计算调查期限时应当考虑以下几种情形：

（1）因事故抢险救灾无法进行事故现场勘查的，事故调查期限从具备现场勘查条件之日起计算；

（2）瞒报事故自查实之日起计算；

（3）技术鉴定、损失评估时间不计入事故调查期限。

- 9  事故调查报告报批与事故处理

- 9.1  事故调查报告报批

负责组织事故调查的市场监管部门在对事故调查报告完整性审核通过后，应当及时向本级人民政府提出申请批复的报告，本级人民政府应当在15日内对申请报告作出批复。

报送批复的事故调查资料，一般包括负责组织事故调查的市场监管部门向本级人民政府提出申请批复的报告、事故调查报告，并且附具事故调查相关资料。

组织事故调查的市场监管部门还应当及时将事故调查报告报上一级市场监管部门备案。

- 9.2  事故调查报告送达

负责组织事故调查的市场监管部门应当在接到事故报告批复之日起15日内，将事故调查报告及批复意见，送达有关地方人民政府及其有关部门，抄送事故发生单位、责任单位和责任者。

- 9.3  事故处理

- 9.3.1  行政处罚、行政处分

市场监管部门及有关部门应当根据批复后的事故调查报告，依照《行政处罚法》等法定权限和程序，对负有事故责任单位和责任人员实施行政处罚，对负有事故责任的公职人员进行行政处分。

- 9.3.2  政务处分、纪律处分

市场监管部门及其工作人员在特种设备事故调查和处理中存在违纪违法行为的，负责组织事故调查的市场监管部门应当核实相关证据资料，报送负有管辖权的纪检监察机关审查，由纪检监察机关依据《中华人民共和国公务员法》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规条例以及安全生产相关规定给予党纪政务处分。

- 9.3.3  事故发生单位责任处分

事故发生单位应当按照批复后的事故调查报告及本单位安全管理制度规定，对本单位负有事故责任的部门和人员进行追究责任。

- 9.3.4  刑事责任移交

事故调查中发现违反刑事法律规范或调查结束后司法机关提出涉嫌犯罪的，负责组织事故调查的市场监管部门应当核实涉嫌犯罪的证据资料，经过与行政监察、司法等有关部门协商后，形成书面报告，按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，及时将相关材料移送司法机关处理。

- 9.4  整改落实与监督检查

事故发生单位和事故相关责任单位应当吸取经验教训，查找安全隐患，提出整改方案，落实事故防范和整改措施。其落实情况还应当接受工会和职工的监督。

事故责任单位应当及时将事故防范和整改措施的落实情况报事故发生地的市级市场监管部门。

事故发生地市场监管部门应当对事故责任单位落实事故防范和整改措施的情况进行监督检查，上级市场监管部门可以对事故责任单位落实事故防范和整改措施的情况进行监督抽查。

- 9.5  事故结案报告

负责组织事故调查的市场监管部门在接到事故调查报告批复后，自通报相关部门、有关单位之日起30日内，撰写事故结案报告，特殊情况可以适当延长，但最长不得超过45日。

负责组织事故调查的市场监管部门应当在政府批复调查报告后30日内，将事故调查报告、调查相关资料以及政府批复报告等资料通过信息报送系统，并且同时以纸质版（复印件形式）、电子版（光盘或者U盘）等数据信息报送至市场监管总局。

事故结案报告，主要包括事故调查报告的批复意见、送达等情况。

- 9.6  法规修订建议

在事故调查过程中，负责组织事故调查的市场监管部门若发现对于事故发生单位及相关人员相关责任认定或追究缺少特种设备法律规范要求，或者按照现行特种设备法律规范相关条款执行，与其他相关的法律规范相互冲突和效力不足等问题，应当及时汇总整理，对需要制定或者修订的特种设备法律规范的合理性、可操作性、协调性等适用性进行评估后，及时报告上级市场监管部门，提出制定或者修订建议。

- 9.7  事故信息公开

事故发生地政府或者负责组织事故调查的市场监管部门，应当按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定，采用新闻发布、事故案例分析、事故警示教育等方式，适时向社会公布事故调查处理的情况（依法应当保密的除外）。

- 9.8  事故档案管理

- 9.8.1  档案建立

负责组织事故调查的市场监管部门应当按照相关规定，建立特种设备事故档案，将事故调查的有关资料及时归档，并且长期保存。事故档案应当适应信息化管理要求。

- 9.8.2  档案内容

事故档案包括以下内容：

（1）事故调查报告；

（2）事故调查相关资料；

（3）结案资料，包括调查报告批复、送达情况、对相关人员处理、落实事故防范和整改措施情况、结案报告等；

（4）影响较大的媒体报道等资料。

- 9.8.3  档案保存

负责事故档案管理工作的市场监管部门，应当具有符合档案管理要求的保存场所、保管条件，确保事故档案安全，并且由专人负责事故档案管理。

- 9.8.4  档案借阅

市场监管部门应当建立健全事故档案借阅制度，明确借阅范围和审批程序。

- 9.9  事故调查评估

- 9.9.1  事故调查评估

事故结案后1年内，负责组织事故调查的市场监管部门应当以事故调查报告为依据，按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故相关单位、事故发生地政府及相关责任部门事故责任追究及整改措施落实情况进行评估。评估工作组原则上由原事故调查组组成部门组成，可以邀请有关技术机构或专家参加。必要时邀请监察、检察机关参加。

- 9.9.2  现场评估方式

- （1）资料审查。对照事故调查报告和结案通知要求，对事故涉及的地方政府和有关部门提交的事故防范和整改措施落实情况报告进行核查；

- （2）座谈问询。了解事故涉及的有关地方政府、相关部门和单位整改工作开展情况；

- （3）查阅文件。对事故整改涉及的有关会议纪要、文件资料、相关文书、财务凭证、人事档案等进行核实；

- （4）走访核查。赴事故责任者单位或羁押场所核查有关情况，核查追究党纪政纪责任、行政处罚、事故发生单位责任处分和刑事责任移交的文件见证资料，赴相关地区和单位、涉事企业、同类企业实地检查整改落实情况。

- 9.9.3  评估报告

评估报告主要内容应当包括评估工作过程、总体评估意见、归档情况、事故防范和整改措施落实情况、评估发现的主要问题和相关工作建议等，并附问题清单、工作建议清单以及经验做法清单。

- 9.10  约谈机制

- 负责组织事故调查的市场监管部门为确保特种设备事故报告和调查处理工作高效开展，按照特种设备安全工作约谈的有关规定，通过与相关责任人员进行谈话，要求其正确认识问题，提醒、督促其采取有效措施，全面落实特种设备安全责任。

9.10.1  约谈情形

（1）市场监督管理局下属部门、直属单位出现下列情形之一的，应当进行约谈：

对特种设备安全不重视，导致特种设备安全监督管理力量薄弱和基础工作不落实，造成多次发生特种设备安全事件或发生较大及以上特种设备事故的；

在职责范围内，发现特种设备严重事故隐患或可能诱发特种设备事故的倾向性问题，未及时采取有效措施处理和及时向有关部门通报，导致事态扩大造成特种设备突发公共事件或引发较大及以上特种设备事故的；

因未妥善处理特种设备突发公共事件和特种设备事故，被新闻媒体披露，造成重大不良社会影响的。

（2）从事特种设备的生产、经营、使用、检验、检测企业主体出现下列情形，应当进行约谈：

因特种设备安全责任意识淡薄，特种设备安全管理薄弱，引发两次以上特种设备突发公共事件或引发较大及以上特种设备事故的。

- 10  事故调查文书与数据统计

- 10.1  执法文书

负责组织事故调查的市场监管部门在特种设备事故调查处理过程中所需要的事故成立请示函、现场勘查报告、询问、检查笔录，设备、样品封存单、事故调查登记记录、会议记录、委托技术鉴定书、案件移交函、结案审批报告、立案函、行政处罚等文书，可以采用统一的执法文书，也可以参照本导则附件D的内容。

- 10.2  事故统计

负责事故调查的市场监管部门，应当按照本节要求进行特种设备事故和相关事故的统计分析。

- 10.2.1  统计范围

- 特种设备事故统计工作包括特种设备事故、特种设备相关事故。其中特种设备相关事故不列入年度特种设备事故考核指标。

- 10.2.2  统计内容

- 特种设备事故统计应当按照事故性质进行分类统计，统计应当包含事故设备种类、事故等级、事故发生环节、事故特征、损坏程度、事故原因、直接经济损失、死亡人数、受伤人数、负责组织事故调查部门、事故调查处理结案情况等信息。

- 特种设备事故统计格式与内容，应当满足市场监管总局的相关要求。

- 10.2.3  统计上报时限

- 各省、自治区、直辖市市场监管部门应当在每月2日之前，按照市场监管总局要求完成上月辖区内的特种设备事故、相关事故和突发事件信息的确认与统计，并上报市场监督管总局，当月因故未能及时纳入统计上报的，应当在下月补报。

- 10.3  统计分析与事故预防

- 各级市场监管部门应当定期对本行政区域内特种设备事故、相关事故和突发事件等信息的情况、特点、原因进行统计分析，研究事故发生规律和演化趋势。根据特种设备的管理和技术特点、事故情况，研究制定有针对性的安全监察工作措施，防止和减少事故的发生。

- 11  附    则

- 11.1  解释

本导则由市场监管总局负责解释。

- 11.2  施行日期

本导则自   年  月  日起施行。自施行之日起，《特种设备事故报告和调查处理导则》(TSG 03—2015）同时废止。

附件A

- 特种设备事故术语与含义

- A1  事故特征分类

- A1.1  事故特征

一般指与导致事故最严重后果所对应的设备失效形式或者致害方式。

承压类特种设备事故通常呈现为设备本体或其部件的爆炸、爆燃、泄漏、变形、断裂、损伤等特征；机电类特种设备事故通常呈现为设备本体或其部件（系统）的倾覆、变形、断裂、坠落、失控、故障等特征，也包括设备或其部件引发的碰撞、剪切、挤压、受困（滞留）等特征。

- A1.2  爆炸

- 爆炸是一种极为迅速的物理或化学的能量释放过程。本导则通常是指承压类特种设备部件因物理或者化学变化而发生破裂，设备中的介质蓄积的能量迅速释放，内压瞬间降至外界大气压力的现象。爆炸分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。按照爆炸速度，爆炸可分为爆燃、爆炸和爆轰。

- A1.3  爆燃（闪爆、闪燃）

- 闪爆通常指易燃易爆气体（通常是易燃液体挥发），在一个空气不流通相对封闭的空间内，聚集到一定浓度后，一旦遇到明火或电火花就会立刻爆燃，发生爆炸反应，气体的体积在瞬间膨胀到较大的比例。本导则通常是指锅炉炉膛、压力容器、压力管道内的可燃介质泄漏与空气（氧）混合达到一定浓度，遇火（或者能量）在空间迅速燃烧爆炸的现象。

- 闪燃指在一定温度下，易燃、可燃液体（固体）表面上产生足够的可燃蒸气与空气混合，达到一定的浓度时，遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象；

- 爆燃是爆炸性气体混合物火焰波以亚音速传播的燃烧过程，往往发生时间突然，会在短时间内形成巨大火球、蘑菇云等现象，爆燃时产生的温度极高。

- A1.4  泄漏

- 承压类特种设备主体或者部件因变形、损伤、断裂失效或者安全附件、安全保护装置损坏等因素造成内部介质非正常外泄的现象。

- A1.5  倾覆

- 特种设备在安装、改造、修理、使用和试验中，因特种设备主体或者构件的强度、刚度难以承受实际的载荷，发生局部、整体或者基础的失稳、坍塌或者倾覆事故。或者对有整体稳定性要求的特种设备，由于各种原因使得加载于设备上的力矩大于稳定力矩，导致特种设备整体倾倒事故。包含特种设备主体或者构件因载荷等外力影响，发生设备整体或者承载基础的失稳、坍塌的现象。

- A1.6  变形

- 特种设备承载主体或者构件因受外部机械力、热作用，导致形状变化引起失效的现象。变形一般分为弹性变形和塑性变形。

- A1.7  断裂

- 特种设备承载主体及部件因材质劣化或者受力超过强度极限而发生的失效现象。断裂一般分为韧塑性断裂、脆性断裂、疲劳断裂和蠕变断裂等现象。

- A1.8  损伤

- 损伤是指特种设备在外部机械力、介质环境、热作用等单独或者共同作用下，造成的材料性能下降、结构不连续或者承载力下降。

- A1.9  坠落

- 因特种设备本身及其部件、相关的工件失控以及违章操作、操作失误、使用不当等造成物体或者人员由高势能位置非正常落下的现象。

- A1.10  碰撞

- 因特种设备故障或者失控以及违章操作、操作失误、使用不当时，造成的人、运动物体或者固定物相互之间短暂接触发生力作用的过程，如设备与固定或者运动物体相撞，人与固定物体相撞、运动物体撞人、人与人互撞等现象。

- A1.11  剪切

- 因特种设备故障或者失控以及违章操作、操作失误、使用不当时，人或物体因承受一对相距很近、方向相反的外力作用，发生横截面沿外力方向发生错动变形的现象。

- A1.12  挤压

- 因特种设备故障或者失控以及违章操作、操作失误、使用不当时，人或物体因承受外来压力被推挤压迫在运动物体或者固定物体之间的现象。

- A1.13  失控

- 因特种设备控制系统失灵、安全保护系统功能缺失或者失效，导致设备不能被正常操作的现象。

- A1.14  故障

- 因特种设备本体、部件或者安全装置发生意外，导致设备不能顺利运行，无法实现正常功能的现象。

- A1.15  受困（滞留）

- 因特种设备本体、部件或者安全装置发生故障或者损坏，或者缺乏外部资源的情况下，导致设备停止或者不能顺利运转，人员被困（滞留）在特种设备之中不能出来的现象。

- A2  损坏程度分类

- A2.1  完全损坏

- 特种设备在安装、修理、运行、使用时，特种设备主要结构或者主要构件损坏，无法或者不宜修复再用的损坏。

- A2.2  严重损坏

- 特种设备在生产（设计除外）、使用时，因主要受力构件、安全保护装置损坏，导致特种设备必须立即停止运行而进行修理的损坏。

- A2.3  一般损坏

- 特种设备在生产（设计除外）、使用时，主要构件、主要受压部件轻微损坏不需要立即停止运行进行修理，并且未引起其他相关灾害的损坏。

- A2.4  严重故障

- 特种设备在生产（设计除外）、使用时，导致特种设备长时间不能正常运行或者可能造成人员伤亡的设备故障。

- A3  现场调查

- A3.1  痕迹和物证

证明事故发生经过、原因和性质的一切痕迹和物品，包括由于事故的发生和发展而使原有物品发生的一切变化和变动。

- A3.2  现场勘查

- 事故调查人员为了查明事故的性质、经过及其原因，对于事故有关的地点、场所、事故设备及其残骸、人身、物品、尸体等进行实地勘验、现场访问和分析研究的活动。

- A3.3  询问

- 事故调查人员为了查明事故情况和其他有关问题，收集人证，按照程序组织，以谈话形式对事故有关的当事人进行情况了解，并且进行鉴证记录的调查过程。询问是事故调查工作的主要方法之一。

- A3.4  技术鉴定

- 对现场勘查中发现并收集的各种痕迹、物证进行的技术检验、试验和鉴定的活动。其目的是根据痕迹、物证的本质特征，分析它的形成条件及其与事故过程的联系，以便判定事故过程和分析事故原因。一般有物理检验、化学分析、模拟试验和直观分析等。

- A3.5  技术检验

- 技术检验是指根据规定的质量标准、工艺规程和检验规范，对原材料、外购件、外协件、在制品和在用品进行测量、测试，并将测得的特性值与规定值进行比较、加以判断和评价，以确定对被测对象的符合性。

- A3.6  技术分析

- 技术分析是以研究法规、标准、管理规定、操作要求以及人的行为等客观现象，以分析事故因果关系为主要目的，技术论证、论据、推演、推断分析的方法总和。

- A4  事故原因类别

- A4.1  事故致因理论

- 事故致因理论的科学实质是事故、事故原因间、事故原因与事故间的逻辑关系的表达。随着事故原因定义、分类和原因间、与事故间的逻辑关系不同，可以有很多事故致因模型。

- 系统论事故致因模型认为：事故的发生是非线性的偶发事件，引发事故的因素间具有复杂的相互作用，必须用复杂系统方法去分析和预防事故的发生；按照引发事故的程度，划分事故致因，一般按“根本原因→间接原因→直接原因→事故→损失”的事故链来描述事故发生机理。

- A4.2  事故原因

- 导致事故发生的多重因素、若干事件和情况的集合。

- A4.3  直接原因

- 物的不安全状态、人的不安全行为或者不安全环境等因素对事故发生的作用程度，直接引起设备失控或者失效的因素。

- A4.4  间接原因

形成事故直接原因的基础因素。形成事故直接原因也有一个或者多个不安全行为，或者不安全条件和管理缺陷等因素对事故发生的作用程度，这种不安全行为、不安全条件或者因素构成事故原因的第二个层次，即事故的间接原因，主要指社会环境、管理以及个人因素等。

- A4.5  主要原因

对事故后果起主要作用的事件或者使事故不可逆转地发生的事件为事故的主要原因。

- A4.6  次要原因

除事故的主要原因外，对事故后果起次要作用的其他影响事件为次要原因。一般事故的次要原因可能有若干个，按照其对事故后果作用的大小进行排序。

- A5  事故性质类别

- A5.1  非责任事故

A5.1.1  自然事故

由自然灾害引发的事故。系指受自然力影响超过特种设备设计规范而导致的特种设备失效、损坏或者造成其他损失的事故。

A5.1.2  技术事故

因技术不够完善或者设备自然损耗等原因引起并且是在人所不能预见或者不能避免的情况下所发生的事故。

- A5.2  责任事故

（1）违规、违章、违纪造成的事故；

（2）可以预见、抵御和避免的事故，但是由于行为（责任）人或者管理者的原因，没有采取预防措施或者预防措施不力造成的事故。

- A6  事故责任类别

- A6.1  责任者

系指因违反法律法规而必须承担法律后果和责任的法人、组织和自然人，即责任单位或者责任者，也称责任主体。

- A6.2  事故责任

与事故原因有直接或者间接的联系，对事故后果有影响的行为和因素。

- A6.3  全部责任者

对事故后果所起全部作用的人员或者单位。

- A6.4  主要责任者

- 对事故后果其主要作用的人员或者单位，可以是一个也可以是多个。

- A6.5  次要责任者

- 对事故后果起次要作用的人员或者单位，可以是一个也可以是多个。

- A7  事故损失评估

- A7.1  事故损失

造成生命与健康的丧失、物质或者财产的毁坏、时间的损失、环境的破坏。

- A7.2  直接经济损失

与事故直接相联系并且能用货币直接估价的人员伤亡、财产损失、应急救援与善后处理费用总和。其中，人身伤亡后所支出的费用，包括护理费用在内的医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资；善后处理费用，包括事故处理的事务性费用和事故赔偿费用；财产损失价值，包括固定资产损失价值和流动资产损失价值。

- A7.3  间接经济损失

与事故间接联系并且能用货币直接估价的产值减少、资源破坏和受事故影响而造成的其他损失的价值（含停产、停业的损失）。

- A8  承压类特种设备和机电类特种设备

- A8.1  承压类特种设备

特种设备中的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施的统称。

- A8.2  机电类特种设备

特种设备中的电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施的统称。

- A9  自然灾害

自然灾害是指给人类生存带来危害或者损害人类生活环境的自然现象，包括干旱、洪涝、台风、冰雹、雪、沙尘暴等气象灾害，火山、地震灾害，山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，风暴潮、海啸等海洋灾害，森林草原火灾和重大生物灾害等。

- A10  起重机械索具

是指起重机械吊卸、移动物品时，系结勾挂在物品上承受载荷的挠性部件（含上、下端配件），如钢丝绳吊索、纤维绳吊索、吊链、纤维吊带等。

- A11  特种设备突发事件

是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的特种设备事件。

- 附件B

- 特种设备事故、相关事故信息报送表

| 特种设备（□事故□相关事故□报告□续报） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故单位 |  |  |  |  |
| 事故发生时间 |  | 接报时间 |  |  |
| 事故发生地点 | （具体到县、区、街道（村）等） |  |  |  |
| 设备种类 |  | 设备品种（名称） |  |  |
| 设备参数 |  | 设备用途 |  |  |
| 事故特征 |  | 所属行业 |  |  |
| 伤亡情况 | 死亡（ ）人 受伤（ ）人，其中重伤（ ）人 |  |  |  |
| 预计直接经济损失（万元） |  |  |  |  |
| 事故等级 | □特别重大事故 □重大事故 □较大事故 □一般事故 | □特种设备相关事故 □特种设备突发事件信息 |  |  |
| 事故（事件）概况、初步原因判断和已经采取的措施： |  |  |  |  |

填报单位（章）：           省份：

填报人（签名）：           填报日期：    年    月     日

电话：             传真：           E-Mail：

附件C

## 特种设备事故调查报告

（事故调查报告封面）

（格式）

（XXX）事故调查报告

XXX事故调查组

年  月  日

目    录

一、事故基本情况

二、事故发生单位及设备概况

三、事故相关单位情况

四、事故发生过程及应急处置情况

五、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

六、事故原因及性质认定情况

七、责任认定及处理建议

八、事故防范及整改措施建议

- 附录ca

- 特种设备事故调查报告编制说明

- cal  封面

事故报告的封面包括三项内容，报告的名称和调查组的名称及形成报告日期，其中“XXX”代表事故名称，由事故发生地点、发生时间、事故等级、设备种类、事故特征组成。发生地点包括事故发生所在的省和市；发生时间包括事故发生的月和日，用阿拉伯数字，并且月与日之间用“•”符号隔开，时间加“”。如某省某市2009年6月12日发生锅炉爆炸的重大事故，则报告名称为：某省某市6•12重大锅炉爆炸事故调查报告。

- ca2  事故基本情况

事故基本情况，包括事故发生单位、地点、发生时间、设备种类、事故特征、（伤亡人数）事故等级组成。所描述的内容应当与本导则附件D事故基本情况表对应内容一致。

- ca3  事故发生单位及设备概况

- ca3.1  事故发生单位具体情况

包括企业生产经营情况、安全管理情况，事故直接人员等。如事故涉及多家单位，应当逐一描述其具体情况，并且阐述其相互关系。

事故责任单位

- ca3.2  发生事故设备的具体情况

包括设备的设计、制造、安装、改造、修理、充装单位、检验检测机构及其工作情况，事故发生前的设备基本状况（允许运行和实际的运行参数、检验和注册登记状态）等，必要时应简述设备在生成工艺流程中的作用及设备的工作原理。

- ca4  事故相关单位情况

包括事故相关单位的生产经营情况、安全管理情况，事故相关人员等。如事故涉及多家单位，应当逐一描述其具体情况，并且阐述其相互关系。

- ca5  事故发生过程及应急处置情况

- ca5.1  事故发生过程

包括事故发生的时间，具体地址及其位置、事故发生经过、现场情况、设备损坏情况、事故后果等。

- ca5.2  应急处置情况

- 包括应急预案启动、事故报告、抢险救援等应急处置情况。调查组还应当对事故应急处置作出评估。

- ca6  人员伤亡，设备损坏和直接经济损失情况

包括伤亡人员、设备损坏和经济损失的数量及具体情况，列出死亡人员名单和各种损失的具体情况。涉及直接经济损失评估的，可以简要引用或者归纳评估报告的结论。

- ca7  事故原因及性质认定情况

- ca7.1  事故调查情况简要描述

对涉及事故原因分析、事故责任认定的关键因素的调查情况，进行简要地、必要的描述，主要包括人员因素、设备因素（包括工艺因素）、环境因素、管理因素等。涉及事故技术鉴定的，可以简要引用或者归纳技术鉴定的结论。

- ca7.2  事故原因

- 具体描述事故的直接原因、间接原因、主要原因、次要原因。

- ca7.3  事故性质

- 根据事故调查的事实和原因分析，写明事故性质，属于特种设备责任事故或者非责任事故的，按照本导则附件A5的术语描述。

- ca8  责任认定及处理建议

按照全部责任、主要责任、次要责任分别列出事故单位及责任人员的基本情况、责任认定事实、责任追究的法律依据及处理建议，责任人员的基本情况包括其所在单位、人员的姓名、职务（包括所担任的安全总监或安全员职务）、主管工作等。责任认定及处理建议按照以下顺序排列：

（1）移送司法机关处理的责任者。包括应当追究责任，因死亡而无法追究责任的人员和已经被司法机关采取措施的人员；

（2）对事故责任单位的处罚和相关人员的处分；

（3）给予相关单位或者人员行政处罚或者处分；

（4）其他应当给予的处理措施。

- ca9  事故防范和整改措施

提出防止同类事故重复发生的措施和建议。主要从技术改进、培训教育、应急预案和质量安全管理等方面对地方政府、有关部门和事故责任单位提出整改建议，并且对国家有关部门在制定政策和法规、规章及标准等方面提出建议。

附件D

- 事故报告和调查处理的一般表式和文书（格式）

（资料性文件）

- 附录da

- 会议一般要求

（一）根据调查的进展，由事故调查组组长召集调查组成员召开会议，一般情况下，事故调查组需召开3次会议。

第一次时间为事故发生后首次会议，主要商讨内容：确定事故情况、组建事故调查组、明确工作分工、制定初步工作方案；

第二次为事故调查过程中，主要商讨内容：根据事故调查的需要，作出是否委托技术鉴定、经济损失评估项目的决定、商讨是否移送涉嫌犯罪人员、通报事故调查情况等；

第三次为形成事故报告时，主要内容：确定事故发生的原因、认定事故责任、提出对事故责任的处理建议、提出事故预防措施和整改建议，形成事故报告。

（二）集体讨论中，应当详细记载参加人员发表的意见。对不同意见和保留意见，应当专门记录。记录应当客观具体，尽量引用会议参加人的原话。

- 会议纪要（记录）

时间：XX年X月XX时XX分至XX年X月XX时XX分

地点：

参加人员：

主持人：

会议内容：

记录人：

注：文书说明和应用注意事项

- 1．本文书用于记录事故调查组讨论有关事故调查处理会议的情况。

2．本纪要（记录）作为事故调查处理过程的重要见证，应当妥善保管。

- 附录db

- 会议签到表

| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 |  | 主持人 |  |
| 参会人员 | 工作单位 | 职务（职称） | 联系电话 |

- 附录dc

- 关于成立（事故名称）事故调查组的请示

XX省（直辖市）市（区、县）人民政府：

XX年X月X日XX时XX分，本省（直辖市）市（区县）（地点）发生了一起（事故名称）事故，死亡X人，伤X人，经初步认定，该事故属于特种设备较大事故。根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》等规定，申请成立（  ）事故调查组，调查组组成人员方案如下：

1.组长：省市场监管局主要负责人

2.副组长：若干名

- 3.调查组成员：省应急厅1人

省公安厅1人

省总工会1人

省监察厅1人

省XX厅（局）1人

XX市市场监管局负责人1人

- 与事故有关的省直其他部门各1人

省市场监管局其他有关处室负责人。

妥否，请批示。

局（公章）

年   月   日

注：文书说明和应用注意事项

1.本文书依据《特种设备事故报告和调查处理规定》第二十条，《特种设备事故报告和调查处理导则》经现场确认为特种设备事故的，负责事故调查的特种设备监管部门召集各有关部门成立事故调查组，并及时制作本文书报告至本级人民政府。

2.对于上级市场监管部门委托进行调查的无重大社会影响、无人员伤亡、事故原因明晰的特种设备事故，可以将委托函作为本报告的附件。

- 附录dd

- 关于由我局单独对（事故名称）事故进行调查的请示

省（直辖市）市（区、县）人民政府：

XX年X月XXX时XX分，本省（直辖市）市（区县）（地点）发生了一起（事故名称）事故，该起事故未造成人员伤亡，经过初步调查事故的主要原因是（     ），为了依法、高效处置该起事故，我局已经与省（直辖市）市（区、县）安监局、监察局、公安局、总工会等部门沟通，该起事故由我局单独负责组织事故调查。

妥否，请批示。

局（公章）

年   月  日

注：文书说明和应用注意事项

1.本文书依据《特种设备事故报告和调查处理规定》第二十五条、《特种设备事故报告和调查处理导则》，对于无重大社会影响、无人员伤亡、事故原因明晰的特种设备一般及较大事故，经过与相关部门商量后，负责特种设备事故调查处理的部门制作本文书上报本级人民政府。

2.无重大社会影响，一般指仅发生在非公共场所出现的无人员伤亡的事故，事故未造成企业停产或停业的。

3.无人员伤亡，未达到人身伤害司法鉴定标准之轻微伤的，可认定为无人员受伤。

- 4．事故原因明晰：指通过简单的调查就能明确事故原因的。

- 附录de

- 关于（聘）请xxx等同志参加事故调查组的函

（单位名称）：

XX年XX月XX日XX时XX分，我省     市（区县）（地点）发生了一起（事故名称）事故，（死亡×人，伤×人）。根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》《特种设备事故报告和调查处理导则》等规定，经省（市）政府同意，我局组织成立（事故名称）事故调查组。现（聘）请你单位xxx等同志参加事故调查组。时间自今日起，约XX天。

XX省（市）市场监督管理局

年  月  日

- 附录df

- 关于委托你局进行（事故名称）事故调查的函

XX市（区、县）市场监督管理局：

XX年X月X日XX时XX分，我省（区县）（地点）发生了一起（事故名称）（一般/较大）事故，事发单位为（    ），该事故无重大社会影响、无人员伤亡、事故原因明晰。根据《特种设备事故报告和调查处理规定》《特种设备事故报告和调查处理导则》，现委托贵局对该起事故进行事故调查。

XX省（市）市场监督管理局（公章）

年   月   日

- 附录dg

- 特种设备现场勘查记录

| 勘查时间： 年 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘查地点： |  |  | 天气情况： |  |
| 简要案情： |  |  |  |  |
| 北 现场示意图： |  |  |  |  |
| 勘查记录： |  |  |  |  |
| 勘查人 |  | 记录（绘制）人 |  |  |
| 校核 |  | 其他专业人员 |  |  |

注：文书说明和应用注意事项

1.本文书依据《特种设备事故报告和调查处理导则》5.2.3，特种设备事故现场调查都应当制作本文书，事故现场示意图应当与现场勘查记录同时使用。

2.勘查时间，应当具体到实际勘验的年、月、日、时、分。

3.勘查地点，写明勘查的具体方位和具体地点。

4.特种设备事故现场示意图，包括事故特种设备方位、周边环境、设备（爆炸碎片、散落物、残骸）位置，标注与固定参照物的相对位置与方向、伤亡人员位置•如果现场比较复杂，应当分别制作事故现场示意图、剖面图、工序（工艺）流程图、受害者位置图。

- 5.天气情况，填写勘查当时天气情况，如晴、多云、阴等。

6.简要案情，填写事故简要情况，包括死伤人数、事发设备情况，便于勘查时用。

7.勘查人，参与勘查的人员，勘查必须由两名以上调查组人员共同进行。

- 8.绘制（记录）人，填写绘制（记录）人员的名字。

9.校核人员，能够在勘查现场见证勘查工作内容的人员，勘查人员制作事故现场示意图和勘查笔录后，对勘查和记录情况进行校核签字确认。

10．其他专业人员，必要时，有专业技术人员被邀请参与勘查的，专业技术人员也应当在笔录上签名。

11.记载的顺序应当与现场勘查的实际顺序一致，记载的内容必须客观准确。

- 附录dh

- 特种设备事故调查笔录

共  页 第  页

询问时间：    年  月  日  时  分至  日  时  分 第  次询问

询问人员：                         记录人员：

询问地点：

被询问人：        性别：    年龄：         职务：

证件名称：        编号：                   电话：

地址(住址)：

工作单位：

告知：我们是            事故调查人员（出示证件）现依据国家有关规定向你调查询问，请协助调查，如实回答并提供相应材料。询问情况将作如下记录，经过您校阅后签名或者押印。作为证据，您将对本《询问笔录》内容和自己书写内容的真实性承担法律责任。提供的材料如属复印件，请确认其与原件一致，并在复印件上盖章或者签字确认。您有如实回答问题的义务，也有陈述、申辩和申请回避的权利。以上内容是否清楚？

回避原则：

答：

问：

被询问人签署意见并签字：                         日期：

询问人员（签名）：         记录人员：                    日期：

注：文书说明和应用注意事项

- 1.对当事人的询问要个别进行，不能同时询问多人。

2.询问内容一般限于与案件有关的人和事，紧紧围绕何人、何时、何地、何事、何情节五要素开展问答，允许被询问人辩解、更正。

3.询问必须由调查组成员或者经调查组认可的特种设备安全监管部门的执法人员，询问应当有两人在场，询问完毕，询问人、记录人和被询问人要及时签名确认；如果被询问人隔日有情况需要补充的，应当另行作询问笔录。

4.笔录一律使用钢笔、毛笔或者签字笔，不得使用铅笔或者圆珠笔，更正、修改、涂改的内容应当由被询问人按上指印确认；笔录每页注明被调查人认可的“以上记录看过，记录没有错误”，或者对没有阅读能力的当事人应当记录向其宣读笔录的文字说明等字样；笔录案情的被询问人应当逐页签名。

5.笔录必须字迹清晰，标点正确；笔录要用第一人称记录被询问人原话；单位和地方的名称都要记录全称；对被询问人讲的模棱两可的话，如“大概”“可能”一定要核问出具体、确切情况后载入笔录；涉及到货币金额、面积或者重量时，其数额应当大写，并标明度量单位。

- 附录dj

- 关于提供相关资料的通知

（特种设备事故发生单位及相关单位）：

根据国家有关规定，现将你单位需要提供的有关资料通知如下。

- 一、请于   年   月   日前提供以下材料（打钩）：

- 营业执照£、（ ① ）£；

- 特种设备生产（设计、制造、安装改造维修、充装等）许可证□、相关资格证书（  ②  ）£;

- （  ③  ）、安全管理制度£、操作规程£、运行、维修保养操作记录£；

- 单位负责人、特种设备管理人员和操作人员的教育培训及其资格的有关证书£；

- 事发设备使用登记证£、安全检验检测报告£、（ ④ ）£；

- 工程、经营项目承发包合同以及安全生产管理协议书£；

- 厂房、场所、设备租赁合同以及安全生产管理协议书£；

- 施工组织设计或者方案£；

- 伤亡者身份证明材料（含身份证）£；

- 伤亡者医院诊断或者死亡证明书£；

- 伤亡者劳动合同或者单位用工证明£；

- （ ⑤ ）安全培训教育资料£；

- 主要负责人、锅炉安全总监、锅炉安全员的设立、调整情况，《安全总监职责》《安全员守则》；

- 安全检查记录、安全排查治理报告、安全调度会议纪要以及锅炉安全总监、锅炉安全员提出的意见建议、报告和问题整改落实情况。

- 其他相关资料：（ ⑥ ）£。

- 二、	备注：

1.以上提供资料未注明原件的只需要提供复印件，复印件需要加盖本单位公章注明“与原件一致”；

2.在规定时间内不能提供的资料应当注明原因并以书面形式报事故调查组，未注明原因的视作无该项资料；

- 3.单位对提交资料的真实性、有效性负责。

（事故名称）事故调查组组长：       日期：

接收人（联系人）：                  日期：

联系电话：

注：文书说明和应用注意事项

1．本文书根据《特种设备事故报告和调查处理导则》5.2.4.1，调查组开展调查时以本文书形式要求单位提供相应资料。

- 2.提供的资料应当为打钩的，对于未打钩的即为无需提供。

3.调查组根据实际情况确定需要提供资料的单位，一般包括事故发生单位、责任单位等。

- 4.填写说明：

①为其他相关的法定资格文件，如税务登记证等；

②为其他相关资格证书，根据单位从事的业务，要求单位提供相应的许可证书。如安全生产经营证、消防安全合格证等；

③填写事发设备；

④可以填写出厂资料等其他与设备相关的资料；

⑤可以填写伤亡者和相关人员的姓名；

⑥其他相关资料，如应急预案等。

以上①②③④⑤⑥调查组可以根据实际情况填写。

5.接收人（联系人）为事故发生单位或相关单位负责人员。

6.本文书一式两份，一份送单位，一份留存。

- 附录dk

- 技术档案资料审查记录表

| 提交单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 审查内容 |  |  | 提交情况② | 审查记录③ |
| 生产方面 | 设计文件 |  |  |  |
|  | 制造出厂资料 |  |  |  |
|  | 安装、改造、修理资料 |  |  |  |
| 使用和充装方面 | 生产操作工艺文件资料 |  |  |  |
|  | 运行记录 |  |  |  |
|  | 自检资料（报告） |  |  |  |
|  | 充装资料 |  |  |  |
|  | 维护保养记录 |  |  |  |
|  | 安全附件检定记录 |  |  |  |
|  | 注册登记 |  |  |  |
| 检验检测方面 | 监督检验和定期检验、检测报告与记录 |  |  |  |
| 采购租赁 | 设备及相关主要零部件订购或者租赁合同、验收记录 |  |  |  |
| 管理方面 | 岗位职责 |  |  |  |
|  | 操作规程 |  |  |  |
|  | 应急预案 |  |  |  |
|  | 作业人员的培训、教育、持证 |  |  |  |
|  | 现场安全防护 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |

提交单位对审查记录的意见：①

提交单位负责人：                      日期：

审查人：                              日期：

注：文书说明和应用注意事项

1.本文书依据《特种设备事故报吿和调查处理导则》制作，通过对与事故有关联的文字、图纸等资料进行查阅，从中找出与事故有关联的因素。

- 2.说明：

（1）要求单位负责人对上述审查内容予以确认，可以写“同意”“无异议”；

（2）记录提交情况，对未提交的资料应当写明未提交资料的名称，无需提交的写明无需提交，提交的写明已经提交；

（3）详细记录对资料的审查，对存在问题的项目应当予以说明。

3.本文书一式两份，一份为提交单位，一份为审查单位存档。

4.应当由两名审查人员进行审查签字。

5.查阅资料的主要任务：

（1）通过设计、制造、安装、维修、改造文件排查：设备结构是否合理、强度是否足够、材料是否符合要求设备及其安全部件的制造质量是否符合要求、型式试验是否合格、产品试验是否符合要求；安装、改造是否正确、修理质量对设备安全是否有影响等；有无非法设计、制造、安装、维修、改造情况等；

（2）通过操作规程、操作记录排查：设备工艺条件是否有波动，有无超压、超温、超载情况，工艺介质条件是否发生变化、运行中有否违章或者误操作、是否发生过异常现象等；

（3）通过有关文件和规章制度排查：企业安全管理机构和安全管理人员是否配备、安全规章制度和安全操作规程是否制定并得到贯彻落实等；

（4）通过有关检修记录、单据、票据、检验报告和有关隐患整改文件排查：设备日常维护保养是否正常、设备是否超过检验期，定期检验时危及安全的缺陷是否漏检，安全附件是否定期检定等；

（5）通过有关证件和培训记录排查：设备是否使用登记、作业人员是否持证上岗、作业人员是否经过专业培训等；

（6）通过有关文件、记录排查：上级部门部署的安全规定是否得到贯彻、市场监管部门下达的安全监察指令书和检验机构下达的检验意见书是否得到整改等；

（7）通过应急预案、演练记录和事故发生时应急处置记录等排查：企业应急工作机制是否建立，应急措施是否得当，事故报告是否及时等。

- 附录dl

- 关于移交（事故名称）事故调查工作及相关资料的函

XX市人民政府：

XX年XX月XX日XX时XX分，我省XX市（区县）（地点）发生了一起（事故名称）事故，（死亡X人，伤X人，直接经济损失X万元）。经省（市）政府批准，我局组织成立了（事故名称）事故调查组。经调查组调查认定，该起事故不属于特种设备事故。根据《特种设备安全法》要求，现将事故调查工作及相关资料移交给你们。

附：事故调查相关资料目录

XX省（市）市场监督管理局

年  月  日

- 附录dm

- 特种设备事故直接经济损失估算表

| 事故发生单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故单位地址 |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  | 事故发生时间 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |
| 事故设备种类 |  |  | 损坏程度 |  |
| 事故等级 |  |  | 事故特征 |  |
| 事故伤亡 |  | 死： 伤： |  |  |
| 预计直接 经济 损失 | 人身伤亡后所支出的费用 | 医疗费用（含护理费用） |  | 万元 |
|  |  | 丧葬及抚恤费用 |  | 万元 |
|  |  | 补助及救济费用 |  | 万元 |
|  |  | 歇工工资 |  | 万元 |
|  | 善后处理费用 | 处理事故的事务性费用 |  | 万元 |
|  |  | 现场抢救费用 |  | 万元 |
|  |  | 清理现场费用 |  | 万元 |
|  |  | 事故罚款和赔偿费用 |  | 万元 |
|  | 财产损失价值 | 固定资产损失价值 |  | 万元 |
|  |  | 流动资产损失价值 |  | 万元 |
|  | 总计（大写）： （小写： 万元） |  |  |  |

填写人：                                    时  间：

事故发生单位意见：        负责人：          时  间：

事故责任单位意见：        负责人：          时  间：

注：文书说明和应用注意事项

1.本文书依据《特种设备事故报告和调查处理导则》和GB 6721 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，适用于事故调查组用于事故直接经济损失估算统计。

2.事故发生单位：填写事故发生单位的全称。

3.事故单位地址：填写事故发生单位所注册地的法定资格地址。

4.事故发生时间：填写事故发生的具体时间，包括年、月、日、时、分。

5.事故发生地点：填写事故发生地设备所在的位置。

6.法定代表人：填写事故单位法定代表人。

7.联系电话：填写事故单位法定代表人联系电话。

8.事故设备：填写事故设备的品种。

9.损坏程度、事故特征：按照导则附件A的术语与定义填写。

10.事故等级：填写特别重大事故、重大事故、较大事故或一般事故。

11.直接经济损失计算可以按照GB 6721中进行计算。

12.估算人：应当为事故调查人员（两名）。

13.事故发生单位意见：填写事故发生单位对直接经济损失计算费用是否存有异议，无异议的应当填写同意。

14.在直接经济损失计算时应当注意收集有关票据（如受伤人员的医疗费收据）。

- 附录dn

- 直接经济损失评估委托书

XX年XX月XX日，     省（直辖市）     市（区、县）发生一起（               ）事故，死亡X人，伤X人。现根据《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》等规定，委托贵单位对该起事故直接经济损失进行评估。请于XX年XX月XX日前提交评估报告。

联系人：

联系电话：

（事故名称）事故调查组          局（公章）

组长签名：

年    月    日

注：文书说明和应用注意事项

1.本文书依据《特种设备事故报告和调查处理规定》第二十七条、《特种设备事故报告和调查处理导则》，以下情况应当考虑委托评估机构进行直接经济损失评估：

（1）事故等级与直接经济损失挂钩的；

（2）事故单位对直接经济损失有疑问的；

（3）事故复杂，涉及多个责任单位的；

（4）常规无法计算直接经济损失的，需要专业机构进行评估的。

- 附录dp

- 技术鉴定委托书

（被委托单位名称）：

XX年XX月XX日，     省（直辖市）    市（区、县）发生一起（            ）事故，为进一步判定事故发生的条件及原因，现委托贵单位对下列事项进行技术鉴定。具体内容如下：

- 一、鉴定项目

1.

2.

3.

- 二、鉴定要求

1.

2.

3.

请于XX年XX月XX日前提交技术鉴定报告。

联系人：

联系电话：

（事故名称）事故调查组            局（公章）

组长签名：

年    月    日

注：文书说明及应用注意事项

1.本文书依据《特种设备事故报告和调查处理规定》第二十六条、《特种设备事故报告和调查处理导则》，通过现场调查还不能确定事故性质，需要进一步进行技术分析来判断事故发生条件及原因的，可以使用本文书进行技术鉴定。

2.受委托对象为专家时，专家人数不应当少于3人，并应当指定其中1人为技术专家小组组长；当调查组直接聘请技术专家作为事故调查组的技术组成员时，可以不进行此项委托。

- 3.参与技术鉴定的单位和人员，应当与事故没有直接利害关系。

4.对于需要鉴定的物品，由质检部门按规定进行取样、包装、封存后移交被委托单位。

- 附录dq

- 关于申请对（事故名称）事故调查报告予以批复的请示

XX省（市）人民政府：

XX年XX月XX日XX时XX分，我省XX市（区县）（地点）发生了一起（事故名称）事故，（死亡X人，伤X人，直接经济损失X万元）。

依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理导则》《XX省特种设备安全条例》等有关法律法规的规定，我局成立了事故调查组，进行了事故调查（或委托XX市市场监管局会同有关部门成立了事故调查组，进行了事故调查）。（简要介绍事故调查过程）。通过现场勘查、技术鉴定、调查取证和专家论证分析，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对事故责任者、事故防范和整改措施提出了处理建议，形成《（事故名称）事故调查报告》。

依据《特种设备安全监察条例》《XX省特种设备安全条例》等有关规定，该事故调查报告需报省人民政府批复，为此，我局申请以省政府名义对（事故名称）事故调查报告予以批复。

当否，请批复。

联 系 人：

联系电话：

- 附件：（事故名称）事故调查报告

XX省（市）市场监督管理局

XX年XX月XX日